AD01

_Protocol_App

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V2.2 |
| 发布日期 | 2026-05-28 |
| 协议版本 | V2 |
| 密级 | 内部 |

## 修改日志

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-25 | 初始版本 |
| V1.1 | 2026-05-25 | 修正CRC32范围、设备信息字段偏移 |
| V2.0 | 2026-05-27 | 新增FC=0xA0/0xA3/0x1A, 14443A子命令 |
| V2.1 | 2026-05-27 | Halt/RATS无参数修正 |
| V2.2 | 2026-05-28 | 帧格式V2: 新增DevAddr+Rsv字段, 地址校验, FC=0x07增加ProjectName(20B), projectName存于config.h宏定义并初始化写入Flash参数区 |

# 1. 概述

本文档定义 AD01 设备网关 APP 层通信协议，协议版本 V2。响应 FC = 请求 FC XOR 0xFF。

# 2. 术语与缩略语

| 术语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HostIf | Host Interface | 上位机与设备间的通信接口协议 |
| DevAddr | Device Address | 设备地址, 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义(默认0x01,广播0xFF) |
| ProjectName | Project Name | 工程名称, 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义, 初始化写入Flash参数区 |
| CRC32 | Cyclic Redundancy Check 32 | 32位CRC校验(MPEG-2) |

# 3. 协议总览

## 3.1 地址校验

设备收到帧后校验DevAddr：DevAddr == 本机地址或0xFF(广播)则处理，否则静默丢弃。

# 4. HostIf 帧格式(V2)

| 字段 | 偏移 | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 0 | 2 | 帧头 0x44 0x41 |
| DevAddr | 2 | 1 | 设备地址(默认0x01, 广播0xFF) |
| Reserved | 3 | 1 | 预留, 固定 0x00 |
| Length | 4 | 2 | 负载长度(LE16) = 1(FC) + DataLen + 4(CRC32) |
| FC | 6 | 1 | 功能码 |
| Data | 7 | DataLen | 数据域, 0~1024 字节 |
| CRC32 | 7+DataLen | 4 | 校验值(LE32), 覆盖 Header+DevAddr+Rsv+Length+FC+Data |

## 4.4 CRC32 校验

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 多项式 | 0x04C11DB7 (MPEG-2) |
| 初始值 | 0xFFFFFFFF |
| 计算范围 | Header + DevAddr + Rsv + Length + FC + Data |

# 5. 功能码一览

| FC | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 握手 | 确认设备在线 |
| 0x02 | 进入Boot | 软复位进入Bootloader |
| 0x07 | 设备信息 | 查询设备UID、项目名等完整信息 |
| 0xA0 | 射频信息 | 获取射频模块版本 |
| 0xA3 | 射频控制 | 控制射频场 |
| 0x1A | 1444A功能 | ISO14443A标签操作 |

# 6. 指令详述

## 6.1 FC=0x01 握手

请求Data域：无, Length=5。响应Data[1]=ProtoVersion(V2=2)。

## 6.2 FC=0x02 进入Boot

请求Data域：无, Length=5。响应Data[0]=Result。

## 6.3 FC=0x07 设备信息

查询设备完整信息，响应Data总长53字节。ProjectName(偏移33,20B)由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义, 初始化时写入Flash参数区。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Result | 0x00=成功 |
| 1~12 | 12 | DeviceUID | 唯一ID(12字节) |
| 13~16 | 4 | DeviceUidHash | UID的CRC32哈希 |
| 17 | 1 | ProtoVersion | 协议版本(V2=2) |
| 18~19 | 2 | Reserved | 保留 |
| 20~25 | 6 | AppFirmwareVer | 固件版本, 由DEV_FW_VERSION宏定义 |
| 26 | 1 | DeviceStatus | 设备状态 |
| 27 | 1 | CommMethod | 通信方式(0=UART) |
| 28 | 1 | BaudRateIdx | 波特率索引 |
| 29~32 | 4 | UpgradeCount | 升级次数(LE32) |
| 33~52 | 20 | ProjectName | 工程名称(ASCII), 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义, 初始化写入Flash参数区, 默认"AD01" |

## 6.4 FC=0xA0 射频信息

获取射频模块版本信息，请求无参数。响应: 成功Result=0x00+VersionData，失败Result=错误码。

## 6.5 FC=0xA3 射频控制

控制射频场开启/关闭/复位。请求Data[0]=Ctrl(0x00关闭/0x01打开/0x02复位)。

## 6.6 FC=0x1A 1444A功能

主命令+子命令模式：FC=0x1A, Data[0]=SubCmd(0x00~0x09), Data[1~N]=参数。超时默认2000ms, 最多重试3次。

| SubCmd | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 1444A盘点 | 模式:0x00=空闲,0x01=所有 |
| 0x01 | M1密钥认证读 | BlockNo+KeyType+Key |
| 0x02 | M1密钥认证写 | BlockNo+KeyType+Key+Data(16B) |
| 0x03 | M1读值块 | BlockNo+KeyType+Key |
| 0x04 | M1写值块 | BlockNo+KeyType+Key+Value+BackupAddr |
| 0x05 | M1操作值 | BlockNo+KeyType+Key+Value+OpCode+BackupAddr |
| 0x06 | Halt卡片 | 无参数 |
| 0x07 | RATS | 无参数 |
| 0x08 | APDU | Index+APDUData |
| 0x09 | 1444A透传 | ReqFrameLen+Frame+Timeout+RspFrameLen+LastByteValidBits |

# 7. 结果码定义

| 结果码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RF_RESULT_OK | 0x00 | 成功 |
| RF_RESULT_TIMEOUT | 0x01 | 射频模块响应超时 |
| RF_RESULT_CRC_ERR | 0x02 | CRC校验错误 |
| RF_RESULT_FRAME_ERR | 0x03 | 帧格式错误 |
| RF_RESULT_BUSY | 0x04 | 设备忙 |
| RF_RESULT_PARAM_ERR | 0x05 | 参数错误 |
| RF_RESULT_DEV_ERR | 0x06 | 射频模块错误 |

# 8. 测试帧

### 8.1 FC=0x01 握手请求

44 41 01 00 05 00 01 37 F7 CB AC

### 8.2 FC=0x01 握手响应(成功)

44 41 01 00 0E 00 FE 00 01 78 56 34 12 01 01 04 CD BA 22 3C

### 8.5 FC=0x07 设备信息请求

44 41 01 00 05 00 07 85 BA 4D B6

### 8.6 FC=0x07 设备信息响应(成功,53B)

44 41 01 00 3A 00 F8 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 78 56 34 12 02 00 00 01 00 00 01 00 00 01 00 04 05 00 00 00 41 44 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 C1 70 AD

### 8.7 FC=0xA0 射频信息请求

44 41 01 00 05 00 A0 8E BC 25 59

### 8.12 FC=0x1A 14443A盘点请求(空闲)

44 41 01 00 07 00 1A 00 00 66 41 89 6F

### 8.21 广播地址握手请求(DevAddr=0xFF)

44 41 FF 00 05 00 01 E9 B6 25 D4

# 9. 附录

## 9.1 参数管理

设备参数存储于Flash参数区(2KB)，由Boot和APP共享。ProjectName/AppFirmwareVer/DeviceAddr在初始化时由config.h宏定义写入Flash参数区。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | Magic | 魔数, 固定0xAD01AD01 |
| 4 | 1 | Version | 参数版本 |
| 5 | 1 | DeviceStatus | 0=IDLE,1=RUN,2=UPG,3=FAULT |
| 6 | 1 | CommMethod | 通信方式(0=UART) |
| 7 | 1 | BaudRateIdx | 波特率索引 |
| 8 | 1 | DeviceAddr | 设备地址(默认0x01), 由PROTO_DEV_ADDR_DEFAULT宏定义 |
| 9 | 3 | Reserved1 | 对齐填充 |
| 12 | 4 | AppFirmwareVer | APP固件版本(LE32), 由DEV_FW_VERSION宏定义 |
| 16 | 4 | AppCrc32 | APP固件CRC32 |
| 20 | 4 | AppSize | APP固件大小 |
| 24 | 4 | UpgradeCount | 升级次数 |
| 28 | 4 | DeviceUidHash | 设备UID的CRC32哈希 |
| 32 | 20 | ProjectName | 工程名称(ASCII), 由DEV_PROJECT_NAME宏定义, 初始化写入Flash参数区, 默认"AD01" |
| 52 | 1988 | Reserved | 保留区域 |
| 2040 | 4 | BindVerify | 绑定校验值 |
| 2044 | 4 | ParamCrc32 | 参数区CRC32校验 |