AD01

_Protocol_Boot

## 修改日志

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-25 | 初始版本 |
| V2.2 | 2026-05-28 | 帧格式V2: DevAddr+Rsv, 地址校验, FC=0x03 DataLen(20→16), FC=0x07增加ProjectName(20B), projectName存于config.h宏定义写入Flash参数区 |

# 1. 概述

本文档定义AD01设备网关BOOT层通信协议。升级序列：FC=0x03 → FC=0x04×N → FC=0x05 → FC=0x06。协议版本V2。

# 2. 术语与缩略语

| 术语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IAP | In-Application Programming | 通过UART接收固件并写入Flash |
| DevAddr | Device Address | 设备地址(默认0x01,广播0xFF) |
| bindVerify | Bind Verify | 固件绑定校验值 |
| ProjectName | Project Name | 工程名称, 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义, 初始化写入Flash参数区 |

# 3. IAP升级总览

| 步骤 | 指令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FC=0x01 握手 | 确认设备在线,Layer=0(Boot层) |
| 2 | FC=0x07 设备信息 | 获取设备UID(用于计算bindVerify) |
| 3 | FC=0x03 升级开始 | 发送固件元数据,Boot擦除APP Flash |
| 4 | FC=0x04 固件数据(×N) | 分多次发送固件数据,Boot写入Flash |
| 5 | FC=0x05 升级校验 | 四重校验:大小+CRC+MSP+绑定 |
| 6 | FC=0x06 升级执行 | 保存参数→复位→运行新固件 |

# 4. HostIf帧格式(V2)

帧格式: [0x44][0x41][DevAddr][Rsv=0x00][Length_LE16][FC][Data...][CRC32_LE32]。最小帧11字节。

| 字段 | 偏移 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 0 | 2 | 帧头 0x44 0x41 |
| DevAddr | 2 | 1 | 设备地址(默认0x01,广播0xFF) |
| Reserved | 3 | 1 | 固定 0x00 |
| Length | 4 | 2 | 负载长度(LE16) |
| FC | 6 | 1 | 功能码 |
| Data | 7 | DataLen | 数据域 |
| CRC32 | 7+DataLen | 4 | 校验(覆盖Header~Data) |

# 5. 功能码一览

| FC | 名称 | IAP状态约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 握手 | 任意 | 确认在线,Layer=0 |
| 0x03 | 升级开始 | IAP_IDLE | 接收元数据并擦除APP Flash |
| 0x04 | 固件数据 | IAP_ERASED | 接收固件数据包写入Flash |
| 0x05 | 升级校验 | IAP_DATA_DONE | 校验固件完整性 |
| 0x06 | 升级执行 | 校验通过 | 保存参数后复位 |
| 0x07 | 设备信息 | 任意 | 查询设备完整信息 |

# 6. 指令详述

## 6.1 FC=0x01 握手

Boot层握手响应Layer=0。请求Data域：无, Length=5。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Result | 0x00=成功 |
| 1 | 1 | ProtoVersion | 协议版本(V2=2) |
| 2~5 | 4 | DeviceUidHash | 设备UID哈希(LE32) |
| 6 | 1 | Layer | 0=Boot层 |
| 7 | 1 | DeviceStatus | 设备状态 |
| 8 | 1 | BaudRateIdx | 波特率索引 |

## 6.2 FC=0x03 升级开始

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~3 | 4 | FwSize | 固件大小(LE32), 最大38KB |
| 4~7 | 4 | FwCrc32 | 固件CRC32(LE32) |
| 8~11 | 4 | FwVer | 固件版本号(LE32) |
| 12~15 | 4 | BindVerify | 绑定校验值(LE32) |

| 结果码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RESULT_OK | 0x00 | 成功,APP Flash已擦除 |
| UPG_NO_SPACE | 0x01 | 固件大小超限或Data不足 |
| UPG_ERASE_FAIL | 0x02 | Flash擦除失败 |

## 6.3 FC=0x04 固件数据

请求Data: Seq(2B)+AddrOffset(2B)+FwData(0~1020B)。响应Data[0~1]=Seq, Data[2]=Result。

## 6.4 FC=0x05 升级校验

四重校验: 大小+CRC32+MSP向量+绑定校验。请求Data域：无, Length=5。

| 结果码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RESULT_OK | 0x00 | 全部校验通过 |
| VERIFY_CRC_MISMATCH | 0x01 | CRC32不匹配 |
| VERIFY_SIZE_MISMATCH | 0x02 | 大小不匹配 |
| VERIFY_VECTOR_INVALID | 0x03 | MSP向量无效 |
| VERIFY_BIND_FAIL | 0x04 | 绑定校验失败 |

## 6.5 FC=0x06 升级执行

校验通过后保存升级参数到Param区并执行系统复位。请求Data域：无, Length=5。响应Data[0]=Result(0x00=成功,设备即将复位)。

## 6.6 FC=0x07 设备信息

与APP层FC=0x07响应格式相同(53字节)。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Result | 0x00=成功 |
| 1~12 | 12 | DeviceUID | 唯一ID |
| 13~16 | 4 | DeviceUidHash | UID哈希 |
| 17 | 1 | ProtoVersion | 协议版本(V2=2) |
| 18~19 | 2 | Reserved | 保留 |
| 20~21 | 2 | AppFirmwareVer(Major.Minor) | 固件版本 |
| 22~25 | 4 | AppFirmwareVer(LE32) | 完整版本 |
| 26 | 1 | DeviceStatus | 设备状态 |
| 27 | 1 | CommMethod | 通信方式 |
| 28 | 1 | BaudRateIdx | 波特率索引 |
| 29~32 | 4 | UpgradeCount | 升级次数 |
| 33~52 | 20 | ProjectName | 工程名称(ASCII), 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义, 初始化写入Flash参数区, 默认"AD01" |

# 7. 测试帧

### 7.1 FC=0x01 Boot握手请求

44 41 01 00 05 00 01 37 F7 CB AC

### 7.2 FC=0x01 Boot握手响应(OK,Layer=0)

44 41 01 00 0E 00 FE 00 01 78 56 34 12 00 01 04 4A 16 FA 3D

### 7.3 FC=0x03 升级开始请求

44 41 01 00 15 00 03 10 27 00 00 EF BE AD DE 00 01 00 00 78 56 34 12 AD 64 06 8C

### 7.4 FC=0x03 升级开始响应(OK)

44 41 01 00 06 00 FC 00 C2 F2 EE 81

### 7.5 FC=0x05 升级校验请求

44 41 01 00 05 00 05 EB 81 CF BF

### 7.6 FC=0x05 升级校验响应(OK)

44 41 01 00 06 00 FA 00 64 4D 38 64

### 7.7 FC=0x06 升级执行请求

44 41 01 00 05 00 06 32 A7 8C B2

### 7.8 FC=0x06 升级执行响应(OK)

44 41 01 00 06 00 F9 00 B7 12 D3 16

### 7.9 FC=0x07 Boot设备信息请求

44 41 01 00 05 00 07 85 BA 4D B6

# 8. 附录

## 8.1 Flash分区表

| 区域 | 起始地址 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boot Flash | 0x08000000 | 24KB | Bootloader程序 |
| APP Flash | 0x08006000 | 38KB | 应用程序固件 |
| Param Flash | 0x0800F800 | 2KB | 设备参数 |

## 8.2 参数管理

设备参数存储于Flash参数区(2KB)，由Boot和APP共享。ProjectName/AppFirmwareVer/DeviceAddr在初始化时由config.h宏定义写入。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | Magic | 魔数, 固定 0xAD01AD01 |
| 4 | 1 | Version | 参数版本 |
| 5 | 1 | DeviceStatus | 0=IDLE,1=RUN,2=UPG,3=FAULT |
| 6 | 1 | CommMethod | 通信方式(0=UART) |
| 7 | 1 | BaudRateIdx | 波特率索引 |
| 8 | 1 | DeviceAddr | 设备地址(默认0x01), 由DEV_PROJECT_NAME宏定义 |
| 9 | 3 | Reserved1 | 对齐填充 |
| 12 | 4 | AppFirmwareVer | APP固件版本(LE32), 由DEV_FW_VERSION宏定义 |
| 16 | 4 | AppCrc32 | APP固件CRC32 |
| 20 | 4 | AppSize | APP固件大小 |
| 24 | 4 | UpgradeCount | 升级次数 |
| 28 | 4 | DeviceUidHash | 设备UID的CRC32哈希 |
| 32 | 20 | ProjectName | 工程名称(ASCII), 由DEV_PROJECT_NAME宏定义, 初始化写入Flash参数区, 默认"AD01" |
| 52 | 1988 | Reserved | 保留区域 |
| 2040 | 4 | BindVerify | 绑定校验值 |
| 2044 | 4 | ParamCrc32 | 参数区CRC32校验 |