AD01_ProtocolApp

| 项目 | 值 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V3.0 |
| 发布日期 | 2026-05-30 |
| 协议版本 | V2 |
| 密级 | 内部 |

修改日志

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-25 | 初始版本 |
| V1.1 | 2026-05-25 | 修正CRC32范围、设备信息字段偏移 |
| V2.0 | 2026-05-27 | 帧格式V2; 增加CRC32算法详解; 增加完整测试帧(含参数变体与异常测试) |
| V3.0 | 2026-05-30 | FC=0x01/0x07响应格式更新(版本字符串+baudRate); FC=0x02参数区移至BOOT尾部; 参数区512B; 移除commMethod/appFirmwareVer/projectName |

修改日志	2

目录	5

1. 概述	5

2. 术语与缩略语	5

3. 协议总览	5

3.1 地址校验	5

4. HostIf 帧格式(V2)	5

4.4 CRC32 校验	6

4.5 CRC32 算法详解	6

算法参数	6

计算流程	6

源码实现	6

5. 功能码一览	7

6. 指令详述	7

6.1 FC=0x01 握手	7

6.2 FC=0x02 进入Boot	7

6.3 FC=0x07 设备信息	7

6.4 FC=0xA0 射频信息	8

6.5 FC=0xA3 射频控制	8

6.6 FC=0x1A 1444A功能	8

6.7 FC=0x1A 14443A响应格式	8

7. 结果码定义	8

8. 测试帧	9

8.28 异常测试帧	9

8.1 FC=0x01 握手 (Handshake)	9

8.2 FC=0x01 握手 (广播地址 0xFF)	9

8.3 FC=0x02 进入Boot (Enter Boot)	10

8.4 FC=0x07 设备信息 (Device Info)	10

8.5 FC=0xA0 射频信息 (RF Info)	10

8.6 FC=0xA3 射频控制 — 关闭射频场 (Ctrl=0x00)	11

8.7 FC=0xA3 射频控制 — 开启射频场 (Ctrl=0x01)	11

8.8 FC=0xA3 射频控制 — 复位射频场 (Ctrl=0x02)	11

8.9 FC=0x1A 1444A盘点 — 空闲模式 (SubCmd=0x00, Mode=0x00)	12

8.10 FC=0x1A 1444A盘点 — 所有模式 (SubCmd=0x00, Mode=0x01)	12

8.11 FC=0x1A M1密钥认证读 — KeyA, Block1 (SubCmd=0x01)	13

8.12 FC=0x1A M1密钥认证读 — KeyB, Block5 (SubCmd=0x01)	13

8.13 FC=0x1A M1密钥认证写 — KeyA, Block2 (SubCmd=0x02)	13

8.14 FC=0x1A M1密钥认证写 — KeyB, Block10 (SubCmd=0x02)	14

8.15 FC=0x1A M1读值块 — KeyA, Block4 (SubCmd=0x03)	14

8.16 FC=0x1A M1读值块 — KeyB, Block8 (SubCmd=0x03)	14

8.17 FC=0x1A M1写值块 — KeyA, Block4 (SubCmd=0x04)	15

8.18 FC=0x1A M1写值块 — KeyB, Block8 (SubCmd=0x04)	15

8.19 FC=0x1A M1操作值 — 加(Increment), KeyA (SubCmd=0x05)	16

8.20 FC=0x1A M1操作值 — 减(Decrement), KeyB (SubCmd=0x05)	16

8.21 FC=0x1A M1操作值 — 恢复(Restore), KeyA (SubCmd=0x05)	16

8.22 FC=0x1A Halt卡片 (SubCmd=0x06)	17

8.23 FC=0x1A RATS (SubCmd=0x07)	17

8.24 FC=0x1A APDU — SELECT AID (SubCmd=0x08)	17

8.25 FC=0x1A APDU — READ BINARY (SubCmd=0x08)	18

8.26 FC=0x1A 1444A透传 — WUPA帧 (SubCmd=0x09)	18

8.27 FC=0x1A 1444A透传 — 短帧 (SubCmd=0x09)	18

8.29 FC=0xA3 射频控制 — Ctrl超范围 (Ctrl=0x03)	19

8.30 FC=0x1A 无效子命令 (SubCmd=0x0A)	19

8.31 FC=0x1A M1密钥认证读 — 参数不足 (SubCmd=0x01)	20

8.32 FC=0x1A Halt — 携带多余参数 (SubCmd=0x06)	20

9. 附录	21

9.1 参数管理	21

9.2 波特率索引表	21

目录

1. 概述

本文文档定义 AD01 设备网关 APP 层通信协议，协议版本 V3。响应 FC = 请求 FC XOR 0xFF。参数区位于BOOT尾部(0x08005800, 512B)，升级不擦除。

2. 术语与缩略语

| 术语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HostIf | Host Interface | 上位机与设备间的通信接口协议 |
| DevAddr | Device Address | 设备地址, 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义(默认0x01,广播0xFF) |
| ProjectName | Project Name | 工程名称, 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义, 初始化写入Flash参数区 |
| CRC32 | Cyclic Redundancy Check 32 | 32位CRC校验(MPEG-2) |

3. 协议总览

3.1 地址校验

设备收到帧后校验DevAddr：DevAddr == 本机地址或0xFF(广播)则处理，否则静默丢弃。

4. HostIf 帧格式(V2)

| 字段 | 偏移 | 长度(字节) | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 0 | 2 | 帧头 0x44 0x41 |
| DevAddr | 2 | 1 | 设备地址(默认0x01, 广播0xFF) |
| Reserved | 3 | 1 | 预留, 固定 0x00 |
| Length | 4 | 2 | 负载长度(LE16) = 1(FC) + DataLen + 4(CRC32) |
| FC | 6 | 1 | 功能码 |
| Data | 7 | DataLen | 数据域, 0~1024 字节 |
| CRC32 | 7+DataLen | 4 | 校验值(LE32), 覆盖 Header+DevAddr+Rsv+Length+FC+Data |

4.4 CRC32 校验

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 多项式 | 0x04C11DB7 (MPEG-2) |
| 初始值 | 0xFFFFFFFF |
| 计算范围 | Header + DevAddr + Rsv + Length + FC + Data |

4.5 CRC32 算法详解

项目采用 STM32 硬件兼容的 CRC-32/MPEG-2 算法, 逐位计算(无查表), MSB优先处理, 与STM32 CRC外设行为一致。算法实现位于 Common/Update/Param.c 的 Crc32Calc 函数。

算法参数

计算流程

1. 初始化: crc = 0xFFFFFFFF

2. 逐字节处理: 将 data[i] 左移24位后与 crc 异或

3. 逐位判断: 若 crc 最高位为1, 则 crc = (crc << 1) ^ 0x04C11DB7; 否则 crc = crc << 1

4. 重复步骤2~3直到所有字节处理完毕

5. 返回 crc (无最终取反)

源码实现

uint32_t Crc32Calc(const uint8_t *data, uint32_t len) {

uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;

for (uint32_t i = 0; i < len; i++) {

crc ^= (uint32_t)data[i] << 24;

for (int j = 0; j < 8; j++) {

if (crc & 0x80000000)

crc = (crc << 1) ^ 0x04C11DB7;

else

crc <<= 1;

}

}

return crc;

}

5. 功能码一览

| FC | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | 握手 | 确认设备在线 |
| 0x02 | 进入Boot | 软复位进入Bootloader |
| 0x07 | 设备信息 | 查询设备UID、项目名等完整信息 |
| 0xA0 | 射频信息 | 获取射频模块版本 |
| 0xA3 | 射频控制 | 控制射频场 |
| 0x1A | 1444A功能 | ISO14443A标签操作 |

6. 指令详述

6.1 FC=0x01 握手

请求Data域：无, Length=5。响应Data[1]=ProtoVersion(V2=2)。

6.2 FC=0x02 进入Boot

请求Data域：无, Length=5。响应Data[0]=Result。

6.3 FC=0x07 设备信息

查询设备完整信息，响应Data总长53字节。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Result | 0x00=成功 |
| 1~12 | 12 | DeviceUID | 唯一ID(12字节) |
| 13~16 | 4 | DeviceUidHash | UID的CRC32哈希(LE32) |
| 17 | 1 | ProtoVersion | 协议版本(V3=3) |
| 18 | 1 | Layer | 1=APP层 |
| 19 | 1 | DeviceStatus | 设备状态 |
| 20 | 1 | DeviceAddr | 设备地址 |
| 21~24 | 4 | UpgradeCount | 升级次数(LE32) |
| 25~40 | 16 | HwVersion | 硬件版本(字符串,补零) |
| 41~56 | 16 | SwVersion | 软件版本(字符串,补零) |
| 57~72 | 16 | BootVersion | BOOT版本(字符串,补零) |
| 73~76 | 4 | BaudRate | 波特率原始值(LE32) |

6.4 FC=0xA0 射频信息

获取射频模块版本信息，请求无参数。响应: 成功Result=0x00+VersionData，失败Result=错误码。

6.5 FC=0xA3 射频控制

控制射频场开启/关闭/复位。请求Data[0]=Ctrl(0x00关闭/0x01打开/0x02复位)。

6.6 FC=0x1A 1444A功能

主命令+子命令模式：FC=0x1A, Data[0]=SubCmd(0x00~0x09), Data[1~N]=参数。超时默认2000ms, 最多重试3次。

| SubCmd | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | 1444A盘点 | 模式:0x00=空闲,0x01=所有 |
| 0x01 | M1密钥认证读 | Key(6B)+KeyType(1B)+BlockNo(1B) |
| 0x02 | M1密钥认证写 | Key(6B)+KeyType(1B)+BlockNo(1B)+Data(16B) |
| 0x03 | M1读值块 | Key(6B)+KeyType(1B)+BlockNo(1B) |
| 0x04 | M1写值块 | Key(6B)+KeyType(1B)+BlockNo(1B)+Value(4B)+BackupAddr(1B) |
| 0x05 | M1操作值 | Key(6B)+KeyType(1B)+BlockNo(1B)+Value(4B)+OpCode(1B)+BackupAddr(1B) |
| 0x06 | Halt卡片 | 无参数 |
| 0x07 | RATS | 无参数 |
| 0x08 | APDU | Index+APDUData |
| 0x09 | 1444A透传 | ReqFrameLen+Frame+Timeout+RspFrameLen+LastByteValidBits |

6.7 FC=0x1A 14443A响应格式

FC=0x1A响应Data格式: Data[0]=SubCmd, Data[1]=Result(0x00=成功, 其他=错误码), Data[2~N]=返回数据(仅成功时)。

7. 结果码定义

| 结果码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RF_RESULT_OK | 0x00 | 成功 |
| RF_RESULT_TIMEOUT | 0x01 | 射频模块响应超时 |
| RF_RESULT_CRC_ERR | 0x02 | CRC校验错误 |
| RF_RESULT_FRAME_ERR | 0x03 | 帧格式错误 |
| RF_RESULT_BUSY | 0x04 | 设备忙 |
| RF_RESULT_PARAM_ERR | 0x05 | 参数错误 |
| RF_RESULT_DEV_ERR | 0x06 | 射频模块错误 |

8. 测试帧

以下每条指令均给出请求帧与预期响应帧示例, 帧数据以十六进制表示(空格分隔字节)。CRC32使用MPEG-2算法(多项式0x04C11DB7, 初始值0xFFFFFFFF), 覆盖Header至Data区域。响应FC = 请求FC ^ 0xFF。

8.28 异常测试帧

以下为参数错误及异常情况的测试帧, 验证设备对非法输入的正确处理。

8.1 FC=0x01 握手 (Handshake)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x01 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 05 00 01 37 F7 CB AC |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xFE (0x01 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0E 00 FE 00 02 78 56 34 12 01 01 04 93 DF C0 D0 |

响应Data(9字节): Result(0x00) + ProtoVersion(0x02) + DeviceUidHash(4B,LE) + Layer(0x01=APP) + DeviceStatus(0x01=RUN) + BaudRateIdx(0x04=115200)。此示例中DeviceUidHash=0x12345678。

8.2 FC=0x01 握手 (广播地址 0xFF)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x01 |
| 帧数据 | 44 41 FF 00 05 00 01 E9 B6 25 D4 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xFE (0x01 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 FF 00 0E 00 FE 00 02 78 56 34 12 01 01 04 AE 00 20 1D |

DevAddr=0xFF为广播地址, 设备应接受并响应。响应DevAddr回显请求中的0xFF。

8.3 FC=0x02 进入Boot (Enter Boot)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x02 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 05 00 02 EE D1 88 A1 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xFD (0x02 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 FD 00 1E 33 F7 53 |

响应Data: Result(0x00=成功)。设备收到后保存参数(状态=UPG), 延迟50ms软复位进入Bootloader。

8.4 FC=0x07 设备信息 (Device Info)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x07 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 05 00 07 85 BA 4D B6 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xF8 (0x07 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 3A 00 F8 00 28 51 00 33 51 00 08 10 19 20 34 56 78 56 34 12 02 00 00 00 13 13 00 00 00 01 00 04 05 00 00 00 41 44 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 79 83 7B |

响应Data(53字节): Result(0x00) + DeviceUID(12B) + DeviceUidHash(4B) + ProtoVersion(0x02) + Reserved(2B) + AppFWVer_Major.Minor(2B) + AppFWVer_LE32(4B) + DeviceStatus(1B) + CommMethod(1B) + BaudRateIdx(1B) + UpgradeCount(4B,LE) + ProjectName(20B)。此示例中FW版本=0x0013, 升级次数=5。

8.5 FC=0xA0 射频信息 (RF Info)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0xA0 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 05 00 A0 8E BC 25 59 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0x5F (0xA0 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0B 00 5F 00 56 32 2E 30 31 A8 7D F6 F6 |

响应Data: Result(0x00) + RF模块版本数据(示例: "V2.01"的ASCII 56 32 2E 30 31)。RF超时/错误时Data仅1字节Result码。

8.6 FC=0xA3 射频控制 — 关闭射频场 (Ctrl=0x00)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0xA3 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 A3 00 B5 38 7E 6D |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0x5C (0xA3 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 5C 00 7C 1C C1 23 |

请求Data: Ctrl=0x00(关闭)。响应Data: Result(0x00=成功)。

8.7 FC=0xA3 射频控制 — 开启射频场 (Ctrl=0x01)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0xA3 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 A3 01 02 25 BF 69 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0x5C (0xA3 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 5C 00 7C 1C C1 23 |

请求Data: Ctrl=0x01(开启)。响应Data: Result(0x00=成功)。

8.8 FC=0xA3 射频控制 — 复位射频场 (Ctrl=0x02)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0xA3 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 A3 02 DB 03 FC 64 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0x5C (0xA3 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 5C 00 7C 1C C1 23 |

请求Data: Ctrl=0x02(复位)。响应Data: Result(0x00=成功)。Ctrl>0x02返回RF_RESULT_PARAM_ERR。

8.9 FC=0x1A 1444A盘点 — 空闲模式 (SubCmd=0x00, Mode=0x00)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 1A 00 00 66 41 89 6F |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0B 00 E5 00 00 01 02 03 04 C4 17 C7 E1 |

请求Data: SubCmd(0x00) + Mode(0x00=空闲标签)。响应Data: SubCmd(0x00) + Result(0x00) + UID数据(NB)。

8.10 FC=0x1A 1444A盘点 — 所有模式 (SubCmd=0x00, Mode=0x01)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 1A 00 01 D1 5C 48 6B |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0B 00 E5 00 00 01 02 03 04 C4 17 C7 E1 |

请求Data: SubCmd(0x00) + Mode(0x01=所有标签)。不同Mode组帧不同, 设备转发至RF模块参数也不同。

8.11 FC=0x1A M1密钥认证读 — KeyA, Block1 (SubCmd=0x01)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0E 00 1A 01 FF FF FF FF FF FF 00 01 98 B1 49 8B |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 17 00 E5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 63 B5 61 |

请求Data(9B): SubCmd(0x01)+Key(6B:0xFFFFFFFFFFFF)+KeyType(0x00=A)+BlockNo(0x01)。KeyA映射: HostIf 0x00→HF 0x60, KeyB 0x01→0x61。响应Data: SubCmd+Result(0x00)+BlockData(16B)。

8.12 FC=0x1A M1密钥认证读 — KeyB, Block5 (SubCmd=0x01)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0E 00 1A 01 FF FF FF FF FF FF 01 05 98 06 54 4A |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 17 00 E5 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A1 63 B5 61 |

请求Data(9B): SubCmd(0x01)+Key(6B)+KeyType(0x01=B)+BlockNo(0x05)。同一SubCmd, 不同KeyType和BlockNo组帧不同。

8.13 FC=0x1A M1密钥认证写 — KeyA, Block2 (SubCmd=0x02)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 1E 00 1A 02 FF FF FF FF FF FF 00 02 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 D9 C6 02 FD |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 02 00 14 C6 57 78 |

请求Data(25B): SubCmd(0x02)+Key(6B)+KeyType(0x00=A)+BlockNo(0x02)+Data(16B:0x11×16)。响应Data: SubCmd+Result(0x00=写入成功)。

8.14 FC=0x1A M1密钥认证写 — KeyB, Block10 (SubCmd=0x02)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 1E 00 1A 02 FF FF FF FF FF FF 01 0A 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 44 9A FC C2 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 02 00 14 C6 57 78 |

请求Data(25B): SubCmd(0x02)+Key(6B)+KeyType(0x01=B)+BlockNo(0x0A=10)+Data(16B)。不同BlockNo和KeyType组帧不同。

8.15 FC=0x1A M1读值块 — KeyA, Block4 (SubCmd=0x03)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0E 00 1A 03 FF FF FF FF FF FF 00 04 88 93 4C 7C |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0B 00 E5 03 00 64 00 00 00 5B 70 83 35 |

请求Data(8B): SubCmd(0x03)+Key(6B)+KeyType(0x00=A)+BlockNo(0x04)。响应Data: SubCmd+Result(0x00)+Value(4B,LE,示例值=100)。

8.16 FC=0x1A M1读值块 — KeyB, Block8 (SubCmd=0x03)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0E 00 1A 03 FF FF FF FF FF FF 01 08 30 C9 59 9B |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0B 00 E5 03 00 64 00 00 00 5B 70 83 35 |

请求Data(8B): SubCmd(0x03)+Key(6B)+KeyType(0x01=B)+BlockNo(0x08)。

8.17 FC=0x1A M1写值块 — KeyA, Block4 (SubCmd=0x04)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 13 00 1A 04 FF FF FF FF FF FF 00 04 64 00 00 00 05 DE C0 71 26 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 04 00 B2 79 81 9D |

请求Data(13B): SubCmd(0x04)+Key(6B)+KeyType(0x00=A)+BlockNo(0x04)+Value(4B:0x00000064)+BackupAddr(0x05)。值为100。

8.18 FC=0x1A M1写值块 — KeyB, Block8 (SubCmd=0x04)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 13 00 1A 04 FF FF FF FF FF FF 01 08 64 00 00 00 09 8B 6D CA E9 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 04 00 B2 79 81 9D |

请求Data(13B): SubCmd(0x04)+Key(6B)+KeyType(0x01=B)+BlockNo(0x08)+Value(4B)+BackupAddr(0x09)。

8.19 FC=0x1A M1操作值 — 加(Increment), KeyA (SubCmd=0x05)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 14 00 1A 05 FF FF FF FF FF FF 00 04 64 00 00 00 01 05 70 8B FF F7 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 05 00 6E B8 98 4F |

请求Data(14B): SubCmd(0x05)+Key(6B)+KeyType(0x00=A)+BlockNo(0x04)+Value(4B)+OpCode(0x01=加)+BackupAddr(0x05)。OpCode: 0x00=减, 0x01=加, 0x02=恢复。

8.20 FC=0x1A M1操作值 — 减(Decrement), KeyB (SubCmd=0x05)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 14 00 1A 05 FF FF FF FF FF FF 01 08 64 00 00 00 00 09 17 CB EE 01 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 05 00 6E B8 98 4F |

请求Data(14B): SubCmd(0x05)+Key(6B)+KeyType(0x01=B)+BlockNo(0x08)+Value(4B)+OpCode(0x00=减)+BackupAddr(0x09)。

8.21 FC=0x1A M1操作值 — 恢复(Restore), KeyA (SubCmd=0x05)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 14 00 1A 05 FF FF FF FF FF FF 00 0C 64 00 00 00 02 0D FD 42 25 D0 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 05 00 6E B8 98 4F |

请求Data(14B): SubCmd(0x05)+Key(6B)+KeyType(0x00=A)+BlockNo(0x0C)+Value(4B)+OpCode(0x02=恢复)+BackupAddr(0x0D)。同一SubCmd, 三种OpCode(0x00/0x01/0x02)组帧结构相同但语义不同。

8.22 FC=0x1A Halt卡片 (SubCmd=0x06)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 1A 06 24 82 D7 9D |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 06 00 BD E7 73 3D |

请求Data: 仅SubCmd(0x06), 无额外参数。若携带额外参数则返回RF_RESULT_PARAM_ERR(0x05)。

8.23 FC=0x1A RATS (SubCmd=0x07)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 1A 07 93 9F 16 99 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 07 00 61 26 6A EF |

请求Data: 仅SubCmd(0x07), 无额外参数。同Halt, 携带额外参数返回PARAM_ERR。

8.24 FC=0x1A APDU — SELECT AID (SubCmd=0x08)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0E 00 1A 08 01 00 A4 04 00 02 3F 00 93 17 3A F6 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 09 00 E5 08 00 90 00 46 9C 1E 58 |

请求Data: SubCmd(0x08)+Index(0x01)+APDU(00 A4 04 00 02 3F 00=SELECT MF)。响应Data: SubCmd+Result(0x00)+RspData(90 00=成功)。

8.25 FC=0x1A APDU — READ BINARY (SubCmd=0x08)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0B 00 1A 08 02 00 B0 00 00 F1 2E 35 D2 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 09 00 E5 08 00 90 00 46 9C 1E 58 |

请求Data: SubCmd(0x08)+Index(0x02)+APDU(00 B0 00 00=READ BINARY)。不同APDU指令和Index, 组帧长度可变。

8.26 FC=0x1A 1444A透传 — WUPA帧 (SubCmd=0x09)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 12 00 1A 09 07 26 00 00 00 00 00 00 E8 03 02 08 24 CD A0 CA |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 09 00 E5 09 00 04 00 D3 64 8A 53 |

请求Data: SubCmd(0x09)+ReqFrameLen(0x07)+Frame(7B:26 00 00 00 00 00 00)+Timeout(2B,LE:0x03E8=1000ms)+RspFrameLen(0x02)+LastByteValidBits(0x08)。

8.27 FC=0x1A 1444A透传 — 短帧 (SubCmd=0x09)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0D 00 1A 09 02 50 00 64 00 04 08 D9 C6 63 16 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 09 00 E5 09 00 04 00 D3 64 8A 53 |

请求Data: SubCmd(0x09)+ReqFrameLen(0x02)+Frame(2B:50 00)+Timeout(2B,LE:0x0064=100ms)+RspFrameLen(0x04)+LastByteValidBits(0x08)。与上例帧长和超时不同。

8.29 FC=0xA3 射频控制 — Ctrl超范围 (Ctrl=0x03)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0xA3 |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 A3 03 6C 1E 3D 60 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0x5C (0xA3 ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 5C 05 17 77 04 34 |

Ctrl=0x03超出有效范围(0x00~0x02), 设备直接返回RF_RESULT_PARAM_ERR(0x05), 不转发至RF模块。

8.30 FC=0x1A 无效子命令 (SubCmd=0x0A)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 06 00 1A 0A 40 19 DB A8 |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 0A 05 2D EE DA E5 |

SubCmd=0x0A超出范围(0x00~0x09), 设备直接返回RF_RESULT_PARAM_ERR(0x05)。

8.31 FC=0x1A M1密钥认证读 — 参数不足 (SubCmd=0x01)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 0B 00 1A 01 FF FF FF FF FF 6B 67 69 BE |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 01 05 AC F2 79 1D |

请求Data仅SubCmd+5字节, 不足8字节(需Key(6)+KeyType(1)+BlockNo(1)), 设备返回RF_RESULT_PARAM_ERR(0x05)。

8.32 FC=0x1A Halt — 携带多余参数 (SubCmd=0x06)

请求帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 主机 → 设备 |
| FC | 0x1A |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 1A 06 01 77 E3 9E 8E |

预期响应帧

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 方向 | 设备 → 主机 |
| FC | 0xE5 (0x1A ^ 0xFF) |
| 帧数据 | 44 41 01 00 07 00 E5 06 05 D6 8C B6 2A |

Halt(SubCmd=0x06)和RATS(SubCmd=0x07)不允许携带额外参数, DataLen>1时返回RF_RESULT_PARAM_ERR(0x05)。

9. 附录

9.1 参数管理

9.2 波特率索引表

| BaudRateIdx | 波特率(bps) |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 19200 |
| 2 | 38400 |
| 3 | 57600 |
| 4 | 115200 |
| 5 | 230400 |
| 6 | 460800 |
| 7 | 921600 |

设备参数存储于Flash参数区(512B=主区256B+影子区256B)，位于BOOT尾部0x08005800，由Boot和APP共享。hwVersion/swVersion/bootVersion由config.h宏定义，上电自动同步。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | Magic | 魔数, 固定0xAD01AD01 |
| 4 | 1 | Version | 参数版本=1 |
| 5 | 1 | DeviceStatus | 0=IDLE,1=RUN,2=UPG,3=FAULT |
| 6 | 1 | DeviceAddr | 设备地址(默认0x01) |
| 7 | 1 | Reserved1 | 预留 |
| 8 | 4 | BaudRate | 波特率原始值(LE32) |
| 12 | 4 | AppCrc32 | APP固件CRC32 |
| 16 | 4 | AppSize | APP固件大小 |
| 20 | 4 | UpgradeCount | 升级次数 |
| 24 | 4 | DeviceUidHash | 设备UID的CRC32哈希 |
| 28 | 4 | BindVerify | 绑定校验值 |
| 32 | 4 | MainCrc32 | 主区CRC32(覆盖0x00~0xFB) |
| 36 | 16 | HwVersion | 硬件版本(字符串) |
| 52 | 16 | SwVersion | 软件版本(字符串) |
| 68 | 16 | BootVersion | BOOT版本(字符串) |
| 84 | 172 | UserParam | 用户参数区 |
| 256 | 4 | ShadowMagic | 影子魔数 |
| 260 | 1 | ShadowVersion | 影子版本 |
| 261 | 1 | ShadowDeviceStatus | 影子设备状态 |
| 262 | 1 | ShadowDeviceAddr | 影子设备地址 |
| 263 | 1 | Reserved | 预留 |
| 264 | 4 | ShadowBaudRate | 影子波特率 |
| 268 | 4 | ShadowAppCrc32 | 影子APP CRC32 |
| 272 | 4 | ShadowAppSize | 影子APP大小 |
| 276 | 4 | ShadowUpgradeCount | 影子升级次数 |
| 280 | 4 | ShadowDeviceUidHash | 影子UID哈希 |
| 284 | 4 | ShadowBindVerify | 影子绑定校验 |
| 288 | 4 | ShadowCrc32 | 影子区CRC32 |
| 292 | 16 | ShadowHwVersion | 影子硬件版本 |
| 308 | 16 | ShadowSwVersion | 影子软件版本 |
| 324 | 16 | ShadowBootVersion | 影子BOOT版本 |
| 340 | 172 | ShadowReserved | 预留 |

10. IAP固件升级流程参考(上位机设计)

本节为上位机(ComforTool)提供完整的IAP固件升级流程参考，包含协议交互时序、校验策略和异常处理。

10.1 升级总流程

完整升级步骤: FC=0x01(APP握手) → FC=0x02(进Boot) → FC=0x01(Boot握手确认) → FC=0x07(获取UID) → 计算bindVerify → FC=0x03(升级开始+校验级别) → FC=0x04×N(固件数据) → FC=0x05(三级校验) → FC=0x06(执行)

10.2 详细时序

| 步骤 | 指令 | 关键数据 | 异常处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC=0x01(APP握手) | Layer=1确认在APP | 无响应→设备离线 |
| 2 | FC=0x02(进Boot) | Result=0x00成功 | PARAM_ERR→参数保存失败,可重试 |
| 3 | 等待50ms+握手 | Layer=0确认在Boot | 超时3s→手动复位再握手 |
| 4 | FC=0x07(设备信息) | 获取DeviceUidHash(4B) | 用于计算bindVerify |
| 5 | FC=0x03(升级开始) | FwSize+Crc32+FwVer+ BindVerify+VerifyLevel(1B) | NO_SPACE→固件过大; ERASE_FAIL→Flash异常 |
| 6 | FC=0x04×N(固件数据) | Seq(2B)+Offset(2B)+ Data(0~1020B) | ADDR_ERR→偏移越界; FLASH_FAIL→写入失败 |
| 7 | FC=0x05(升级校验) | 请求无参数 响应2B: Result+Detail | CRC不匹配→重试; VECTOR→APP不可启动; BIND→固件不属于本机 |
| 8 | FC=0x06(升级执行) | Result=0x00→设备复位 | 未通过0x05校验→拒绝执行 |

10.3 校验级别说明

FC=0x03请求Data[16]指定校验级别:

| 级别值 | 名称 | 校验内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 全级(默认) | CRC32 + Size + MSP向量 + Reset向量 + BindVerify绑定 |
| 1 | 中级 | CRC32 + Size + MSP向量 + Reset向量(无绑定, 允许跨设备) |
| 2 | 基本 | CRC32 + Size(无向量/绑定, 紧急恢复用) |

10.4 BindVerify计算方法

BindVerify用于防止固件被复制到其它MCU使用。算法: CRC32(固件数据 + DeviceUidHash_4B_LE)，使用本项目的CRC32算法(MPEG-2, 0x04C11DB7)。步骤:

1. 从FC=0x07响应获取DeviceUidHash(偏移13~16, 4B, LE)

2. 将固件二进制数据与UidHash(4B小端)拼接

3. 对拼接数据计算CRC32

4. 结果作为bindVerify填入FC=0x03请求Data[12~15]

5. 设备端在FC=0x05校验时用本机UID重新计算并比对

10.5 FC=0x07设备信息响应格式(V3)

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Result | 0x00=成功 |
| 1~12 | 12 | DeviceUID | STM32唯一ID(12B) |
| 13~16 | 4 | DeviceUidHash | UID的CRC32哈希(LE32) |
| 17 | 1 | ProtoVersion | 协议版本(V3=3) |
| 18 | 1 | Layer | 0=Boot层, 1=APP层 |
| 19 | 1 | DeviceStatus | 0=IDLE,1=RUN,2=UPG,3=FAULT |
| 20 | 1 | DeviceAddr | 设备地址 |
| 21~24 | 4 | UpgradeCount | 升级次数(LE32) |
| 25~40 | 16 | HwVersion | 硬件版本字符串(如"VET6-A01") |
| 41~56 | 16 | SwVersion | 软件版本字符串(如"V1.3") |
| 57~72 | 16 | BootVersion | BOOT版本字符串(如"V1.0") |
| 73~76 | 4 | BaudRate | 波特率原始值(LE32, 如9600=0x2580) |

10.6 掉电恢复策略

参数区位于BOOT尾部(0x08005800)，升级APP时从不擦除。无论升级在任何阶段掉电:

deviceStatus=UPG → 设备重启后留在BOOT，可重新发起升级

参数区影子双重保护 → ParamLoad可从影子区恢复

BOOT代码区永不被在线修改 → 底层恢复始终可用

核心保证: 设备绝不砖

10.7 上位机升级工具建议

升级开始前先发送FC=0x01(握手), 确认Layer=0(Boot层)且DeviceStatus=UPG(2)

通信中断后重新连接, 发送握手检查Layer; 若Layer=0, 可重新发起FC=0x03从头升级

FC=0x04传输过程中若通信超时, 不需要复位设备, 直接重发FC=0x03重新擦除+写入

FC=0x05校验失败时, 根据错误码判断: CRC错→重新传输; 绑定失败→固件不匹配

FC=0x06发送后若未收到响应, 等待3秒后发送握手; Layer=1则升级成功

校验级别建议: 生产环境用0(全级), 调试阶段可用1(中级)或2(基本)