AD01

_Protocol_Boot

## 修改日志

| 版本 | 日期 | 修改内容 |
| --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-05-25 | 初始版本 |
| V2.2 | 2026-05-28 | 帧格式V2: DevAddr+Rsv, 地址校验, FC=0x03 DataLen(20→16), FC=0x07增加ProjectName(20B), projectName存于config.h宏定义写入Flash参数区 |
| V2.3 | 2026-05-29 | 防变砖: Bootloader按DeviceStatus门控超时(UPG=无限等待); JumpToApp失败回退(置FAULT无限等待); ParamSave页内影子副本+三阶段写入; ParamLoad影子恢复; 新增第9章IAP升级详细流程 |
| V3.0 | 2026-05-30 | 参数区移至BOOT尾部(0x08005800,512B); 移除commMethod/appFirmwareVer/projectName; baudRateIdx→baudRate; FC=0x05三级校验实现; FC=0x03新增校验级别字段; FC=0x07版本字符串; JumpToApp增强CRC校验; FC=0x06增加校验前置条件 |

# 1. 概述

本文档定义AD01设备网关BOOT层通信协议。升级序列：FC=0x03 → FC=0x04×N → FC=0x05(三级校验) → FC=0x06。协议版本V3。参数区位于BOOT尾部(0x08005800, 512B)，升级APP不擦除参数区。

# 2. 术语与缩略语

| 术语 | 全称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IAP | In-Application Programming | 通过UART接收固件并写入Flash |
| DevAddr | Device Address | 设备地址(默认0x01,广播0xFF) |
| bindVerify | Bind Verify | 固件绑定校验值 |
| ProjectName | Project Name | 工程名称, 由config.h宏DEV_PROJECT_NAME定义, 初始化写入Flash参数区 |

# 3. IAP升级总览

| 步骤 | 指令 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FC=0x01 握手 | 确认设备在线,Layer=0(Boot层) |
| 2 | FC=0x07 设备信息 | 获取设备UID(用于计算bindVerify) |
| 3 | FC=0x03 升级开始 | 发送固件元数据,Boot擦除APP Flash |
| 4 | FC=0x04 固件数据(×N) | 分多次发送固件数据,Boot写入Flash |
| 5 | FC=0x05 升级校验 | 四重校验:大小+CRC+MSP+绑定 |
| 6 | FC=0x06 升级执行 | 保存参数→复位→运行新固件 |

# 4. HostIf帧格式(V2)

帧格式: [0x44][0x41][DevAddr][Rsv=0x00][Length_LE16][FC][Data...][CRC32_LE32]。最小帧11字节。

| 字段 | 偏移 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Header | 0 | 2 | 帧头 0x44 0x41 |
| DevAddr | 2 | 1 | 设备地址(默认0x01,广播0xFF) |
| Reserved | 3 | 1 | 固定 0x00 |
| Length | 4 | 2 | 负载长度(LE16) |
| FC | 6 | 1 | 功能码 |
| Data | 7 | DataLen | 数据域 |
| CRC32 | 7+DataLen | 4 | 校验(覆盖Header~Data) |

# 5. 功能码一览

| FC | 名称 | IAP状态约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 握手 | 任意 | 确认在线,Layer=0 |
| 0x03 | 升级开始 | IAP_IDLE | 接收元数据并擦除APP Flash |
| 0x04 | 固件数据 | IAP_ERASED | 接收固件数据包写入Flash |
| 0x05 | 升级校验 | IAP_DATA_DONE | 校验固件完整性 |
| 0x06 | 升级执行 | 校验通过 | 保存参数后复位 |
| 0x07 | 设备信息 | 任意 | 查询设备完整信息 |

# 6. 指令详述

## 6.1 FC=0x01 握手

Boot层握手响应Layer=0。请求Data域：无, Length=5。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Result | 0x00=成功 |
| 1 | 1 | ProtoVersion | 协议版本(V2=2) |
| 2~5 | 4 | DeviceUidHash | 设备UID哈希(LE32) |
| 6 | 1 | Layer | 0=Boot层 |
| 7 | 1 | DeviceStatus | 设备状态 |
| 8 | 1 | BaudRate_LSB | 波特率低8位 |

## 6.2 FC=0x03 升级开始

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0~3 | 4 | FwSize | 固件大小(LE32), 最大38KB |
| 4~7 | 4 | FwCrc32 | 固件CRC32(LE32) |
| 8~11 | 4 | FwVer | 固件版本号(LE32) |
| 12~15 | 4 | BindVerify | 绑定校验值(LE32) |
| 16 | 1 | VerifyLevel | 校验级别: 0=全(默认), 1=中, 2=基本 |

| 结果码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RESULT_OK | 0x00 | 成功,APP Flash已擦除 |
| UPG_NO_SPACE | 0x01 | 固件大小超限或Data不足 |
| UPG_ERASE_FAIL | 0x02 | Flash擦除失败 |

## 6.3 FC=0x04 固件数据

请求Data: Seq(2B)+AddrOffset(2B)+FwData(0~1020B)。响应Data[0~1]=Seq, Data[2]=Result。

## 6.4 FC=0x05 升级校验

三级校验: 基本(CRC32+Size) / 中级(+MSP/Reset向量) / 全级(+BindVerify绑定)。校验级别由FC=0x03的Data[16]字段指定。请求Data域：无, Length=5。响应2字节: Data[0]=Result, Data[1]=Detail(0=无, 1=Reset向量越界)。

| 结果码 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| RESULT_OK | 0x00 | 全部校验通过 |
| VERIFY_CRC_MISMATCH | 0x01 | CRC32不匹配 |
| VERIFY_SIZE_MISMATCH | 0x02 | 大小不匹配 |
| VERIFY_VECTOR_INVALID | 0x03 | MSP向量无效 |
| VERIFY_BIND_FAIL | 0x04 | 绑定校验失败 |
| Detail | 0x00 | 0=无详情, 1=Reset向量越界 |

## 6.5 FC=0x06 升级执行

仅当FC=0x05校验通过(IAP_VERIFY_OK)后才允许执行。保存升级参数到Param区(位于BOOT尾部0x08005800)并执行系统复位。请求Data域：无, Length=5。响应Data[0]=Result(0x00=成功,0x01=未通过校验)。

## 6.6 FC=0x07 设备信息

响应Data含版本字符串(hwVersion/swVersion/bootVersion各16B)。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | Result | 0x00=成功 |
| 1~12 | 12 | DeviceUID | 唯一ID(12字节) |
| 13~16 | 4 | DeviceUidHash | UID的CRC32哈希(LE32) |
| 17 | 1 | ProtoVersion | 协议版本(V3=3) |
| 18 | 1 | Layer | 0=Boot层 |
| 19 | 1 | DeviceStatus | 设备状态 |
| 20 | 1 | DeviceAddr | 设备地址 |
| 21~24 | 4 | UpgradeCount | 升级次数(LE32) |
| 25~40 | 16 | HwVersion | 硬件版本(字符串,补零) |
| 41~56 | 16 | SwVersion | 软件版本(字符串,补零) |
| 57~72 | 16 | BootVersion | BOOT版本(字符串,补零) |
| 73~76 | 4 | BaudRate | 波特率原始值(LE32) |

# 7. 测试帧

### 7.1 FC=0x01 Boot握手请求

44 41 01 00 05 00 01 37 F7 CB AC

### 7.2 FC=0x01 Boot握手响应(OK,Layer=0)

44 41 01 00 0E 00 FE 00 02 78 56 34 12 00 01 04 14 73 18 D1

### 7.3 FC=0x03 升级开始请求

44 41 01 00 15 00 03 10 27 00 00 EF BE AD DE 00 01 00 00 78 56 34 12 AD 64 06 8C

### 7.4 FC=0x03 升级开始响应(OK)

44 41 01 00 06 00 FC 00 C2 F2 EE 81

### 7.5 FC=0x05 升级校验请求

44 41 01 00 05 00 05 EB 81 CF BF

### 7.6 FC=0x05 升级校验响应(OK)

44 41 01 00 06 00 FA 00 64 4D 38 64

### 7.7 FC=0x06 升级执行请求

44 41 01 00 05 00 06 32 A7 8C B2

### 7.8 FC=0x06 升级执行响应(OK)

44 41 01 00 06 00 F9 00 B7 12 D3 16

### 7.9 FC=0x07 Boot设备信息请求

44 41 01 00 05 00 07 85 BA 4D B6

7.10 FC=0x07 Boot设备信息响应(OK)

44 41 01 00 3A 00 F8 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 78 56 34 12 02 00 00 01 00 00 01 00 00 01 00 04 05 00 00 00 41 44 30 31 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 90 C1 70 AD

# 8. 附录

## 8.1 Flash分区表

| 区域 | 起始地址 | 大小 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boot代码 | 0x08000000 | 22KB | Bootloader程序 |
| APP Flash | 0x08006000 | 486KB(VET6)/38KB(C8T6) | 应用程序固件(可在线升级) |
| Param Flash | 0x08005800 | 512B | 设备参数(BOOT尾部,升级不擦除) |

## 8.2 参数管理

## 8.3 波特率索引表

| BaudRateIdx | 波特率(bps) |
| --- | --- |
| 0 | 9600 |
| 1 | 19200 |
| 2 | 38400 |
| 3 | 57600 |
| 4 | 115200 |
| 5 | 230400 |
| 6 | 460800 |
| 7 | 921600 |

设备参数存储于Flash参数区(512B=主区256B+影子区256B)，位于BOOT尾部0x08005800，由Boot和APP共享。hwVersion/swVersion/bootVersion由config.h宏定义，上电自动同步。

| 偏移 | 长度 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4 | Magic | 魔数, 固定 0xAD01AD01 |
| 4 | 1 | Version | 参数版本=1 |
| 5 | 1 | DeviceStatus | 0=IDLE,1=RUN,2=UPG,3=FAULT |
| 6 | 1 | DeviceAddr | 设备地址(默认0x01) |
| 7 | 1 | Reserved1 | 预留 |
| 8 | 4 | BaudRate | 波特率原始值(LE32, 如9600) |
| 12 | 4 | AppCrc32 | APP固件CRC32 |
| 16 | 4 | AppSize | APP固件大小 |
| 20 | 4 | UpgradeCount | 升级次数 |
| 24 | 4 | DeviceUidHash | 设备UID的CRC32哈希 |
| 28 | 4 | BindVerify | 绑定校验值 |
| 32 | 4 | MainCrc32 | 主区CRC32(覆盖0x00~0xFB) |
| 36 | 16 | HwVersion | 硬件版本(字符串,配置宏写入) |
| 52 | 16 | SwVersion | 软件版本(字符串,配置宏写入) |
| 68 | 16 | BootVersion | BOOT版本(字符串,配置宏写入) |
| 84 | 172 | UserParam | 用户参数区 |
| 256 | 4 | ShadowMagic | 影子魔数(=Magic) |
| 260 | 1 | ShadowVersion | 影子版本 |
| 261 | 1 | ShadowDeviceStatus | 影子设备状态 |
| 262 | 1 | ShadowDeviceAddr | 影子设备地址 |
| 263 | 1 | ShadowReserved1 | 预留 |
| 264 | 4 | ShadowBaudRate | 影子波特率 |
| 268 | 4 | ShadowAppCrc32 | 影子APP CRC32 |
| 272 | 4 | ShadowAppSize | 影子APP大小 |
| 276 | 4 | ShadowUpgradeCount | 影子升级次数 |
| 280 | 4 | ShadowDeviceUidHash | 影子UID哈希 |
| 284 | 4 | ShadowBindVerify | 影子绑定校验 |
| 288 | 4 | ShadowCrc32 | 影子区CRC32(覆盖0x100~0x11F) |
| 292 | 16 | ShadowHwVersion | 影子硬件版本 |
| 308 | 16 | ShadowSwVersion | 影子软件版本 |
| 324 | 16 | ShadowBootVersion | 影子BOOT版本 |
| 340 | 172 | ShadowReserved | 预留 |

# 9. IAP升级详细流程 (防变砖)

本节描述IAP升级的完整状态流转、防变砖机制及异常恢复路径。协议帧格式与功能码不变，变化集中在Bootloader内部行为与参数页存储策略。

## 9.1 DeviceStatus与Bootloader启动行为

DeviceStatus字段(参数偏移5)决定Bootloader启动行为：

| DeviceStatus | 值 | Bootloader行为 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 0 | 超时等待(~3秒), 期满JumpToApp; 失败则置FAULT无限等待 |
| RUN | 1 | 超时等待(~3秒), 期满JumpToApp; 失败则置FAULT无限等待 |
| UPG | 2 | 无限等待主机IAP命令, 不设超时 |
| FAULT | 3 | 无限等待主机IAP命令(标识APP异常, 需重新升级) |

## 9.2 升级完整时序

以下时序描述从APP层发起升级到新固件运行的完整流程，包含每个阶段的断电风险和恢复机制。

| 阶段 | 操作 | DeviceStatus | 断电恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | APP收到FC=0x02(ENTER_BOOT) ParamSave(status=UPG) 延时50ms后NVIC_SystemReset | RUN→UPG | ParamSave失败: 不复位, 回复PARAM_ERR ParamSave成功后断电: status=UPG已写入, 下次Bootloader无限等待 |
| B | Bootloader启动 ParamLoad成功, 读到status=UPG 跳过超时, 进入无限等待循环 | UPG | ParamLoad失败(参数页损坏): 默认值status=IDLE, 走超时路径; JumpToApp失败后置FAULT无限等待 |
| C | Host发送FC=0x03(UPGRADE_START) Boot擦除APP Flash(243页×2KB) IAP状态=ERASED | UPG | 擦除中途断电: APP部分/全部损坏, status仍=UPG; 重启后Bootloader无限等待, Host可重发FC=0x03 |
| D | Host发送FC=0x04(FW_DATA)×N Boot逐字写入APP Flash并回读校验 写满FwSize后IAP状态=DATA_DONE | UPG | 写入中途断电: APP不完整, status仍=UPG; 重启后Bootloader无限等待, Host需从头重发FC=0x03+0x04 |
| E | Host发送FC=0x05(UPGRADE_VERIFY) Boot执行四重校验(大小+CRC32+MSP+绑定) | UPG | 校验不通过(含断电导致的半写固件): Host应重新发起FC=0x03 |
| F | Host发送FC=0x06(UPGRADE_EXEC) Boot更新Param(status=RUN,版本,CRC,大小,count++) ParamSave(三阶段写入)→NVIC_SystemReset | UPG→RUN | ParamSave阶段1(影子)后断电: 影子完整, ParamLoad从影子恢复, APP也可用 ParamSave阶段2/3断电: 影子仍完整, ParamLoad从影子恢复 擦除后写入前断电: 参数全丢, ParamLoad失败走默认值; JumpToApp成功(APP完整)但需重新配参 |
| G | Bootloader重启 ParamLoad读到status=RUN 超时等待后JumpToApp成功 新固件运行 | RUN | 正常路径, 无风险 |
| 异常 | JumpToApp失败(APP Flash无效) Boot置status=FAULT, ParamSave 进入无限等待主机命令 | →FAULT | 设备不进入while(1)死循环; Host可随时重发FC=0x03重新升级 |

## 9.3 ParamSave三阶段写入

参数页(2KB)在单Bank Flash上无法实现真正的原子写入。为最大限度缩小断电不可恢复窗口，ParamSave采用页内影子副本+三阶段写入顺序：

| 阶段 | Word索引 | 偏移 | 内容与目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1(影子) | 0x100~0x1FF | 256B | 先写影子区(0x100~0x1FF), 掉电时主区损坏但有影子可恢复 |
| 2(主区) | 0x00~0xFF | 256B | 写主区(0x00~0xFF), 含mainCrc32 |
| 3(结束) | — | — | 整个参数页(2KB)一次性擦除后重写, 影子先行保证安全 |

不可恢复窗口: 仅阶段1执行期间(影子尚未完整写入, 约15×40μs≈0.6ms)。此窗口内断电, 影子CRC不通过, ParamLoad返回失败, 走默认值路径, 由Bootloader的无限等待机制保证设备不砖。

## 9.4 ParamLoad恢复策略

| 条件 | 动作 | 返回值 |
| --- | --- | --- |
| 主CRC32通过 | 正常加载, 返回成功 | 0 |
| 主CRC32失败, 影子CRC32通过 | 从影子字段恢复主字段, 重算主CRC32, 返回成功 | 0 |
| 主CRC32和影子CRC32均失败 | 参数不可用, 调用方以默认值初始化 | -1 |

## 9.5 Host端升级工具建议

基于上述防变砖机制, Host端升级工具应遵循以下实践：

升级开始前先发送FC=0x01(握手), 确认DeviceStatus=UPG(2)且Layer=0(Boot层); 若DeviceStatus=FAULT(3), 表示设备APP异常, 仍可正常发起升级

通信中断后重新连接, 发送握手检查Layer; 若仍=0(Boot层), 说明设备尚在Boot等待, 可重新发起FC=0x03从头升级

FC=0x04传输过程中若通信超时, 不需要复位设备, 直接重发FC=0x03重新擦除+写入

FC=0x06(UPGRADE_EXEC)发送后若未收到响应, 等待3秒后发送握手; 若Layer=1则升级成功, 若Layer=0则需要重新升级